# CutScanPlaneClassFcn

# 目标：

仅依据Scene数据得到的平面分割结果，定位房间的VOI，并对所有墙面进行切割（即仅保留房间内的点云）。

测量方法：

- 通过找到有效的顶（多个）和地面（一个），取共同的区域，以此定位房间VOI；

- 根据房间VOI对所有墙面进行切割，保留有效区域便于测量。

算法工具：

OPENCV

参数设置：

- float normal_zero_dir_threshold = 0.3f：法线某一分量接近0的阈值；

- float length_of_voxel = 25.f：在实现顶和地面相交的共同区域过程中，转换点云到2D图形时，划分每个像素的大小。

# 算法流程：

- bool CutScanPlaneClassFcn(std::vector<std::vector<cv::Point3f>> & scene_plane_xyz,

const std::vector<cv::Point3f> & scene_plane_normals,

std::vector<cv::Point3f> & scene_plane_center,

const std::vector<int>& scene_wall_idx,

const std::vector<int>& scene_ceiling_idx,

const std::vector<int>& scene_ground_idx,

int *filtered_scene_ground_idx,

std::vector<bool>& scene_plane_idx)

- 输入（输出）：

- std::vector<std::vector<cv::Point3f>> & scene_plane_xyz：平面点云；

- std::vector<cv::Point3f> & scene_plane_center：平面中心；

- 输入：

- const std::vector<cv::Point3f> & scene_plane_normals：平面法向；

- const std::vector<int>& scene_wall_idx：墙面的编号；

- const std::vector<int>& scene_ceiling_idx：顶编号；

- const std::vector<int>& scene_ground_idx：地面编号；

- 输出：

- int *filtered_scene_ground_idx：最优的地面编号；

- std::vector<bool>& scene_plane_idx：切割后平面的标志（true表示还有点；false表示无点）。

- 思路：

- 先确定有效的顶以及最优的唯一地面；

- 依据顶和地面来定位房间的VOI；

- 根据房间VOI切割墙面，保留房间内部的点云。

- bool FindAvailableCeilingGround(const std::vector<std::vector<cv::Point3f>> & scene_plane_xyz,

const std::vector<cv::Point3f> & scene_plane_normals,

const std::vector<cv::Point3f> & scene_plane_center,

const std::vector<int>& scene_wall_idx,

const std::vector<int>& scene_ceiling_idx,

const std::vector<int>& scene_ground_idx,

int *filtered_scene_ground_idx,

std::vector<int> &idx_available_ceiling,

std::vector<std::vector<cv::Point3f>>& scene_plane_vertices)

- 输入：

- std::vector<std::vector<cv::Point3f>> & scene_plane_xyz：平面点云；

- std::vector<cv::Point3f> & scene_plane_center：平面中心；

- const std::vector<cv::Point3f> & scene_plane_normals：平面法向；

- const std::vector<int>& scene_wall_idx：墙面的编号；

- const std::vector<int>& scene_ceiling_idx：顶编号；

- const std::vector<int>& scene_ground_idx：地面编号；

- 输出：

- int *filtered_scene_ground_idx：最优的地面编号；

- std::vector<int> &idx_available_ceiling：有效的顶的编号；

- std::vector<std::vector<cv::Point3f>>& scene_plane_vertices：所有平面的四个顶点。

- 思路：

- 先找所有墙面的顶点；并确定最大的墙，定位房间的方位，以便旋转水平平面；

- 找所有水平平面的顶点；

- 依据面积以及包含扫描点（由在xoy平面上的投影来估计）两个条件，找到最优的一个顶（第一个有效顶）；

- 以有效顶（ith）为参考，循环其它所有的顶（jth），找到与该顶相关联的顶作为有效顶：

- 第一类为与该顶在同一平面且相连的顶：

先判断中心点沿z方向的距离（< 400mm），即在同一平面；若在同一平面，再找到两个平面相距最近的两个顶点，以任意一个平面的该顶点为起点，计算该点到与另一个平面的顶点相连的两条直线（即与该点相连的平面的两条边）的距离，若最小值满足< 400mm，则记为有效顶；

- 第二类为与该顶由梁连接起来：

先循环所有的竖直的平面（非墙面）；然后对于每个竖直的平面，若能找到与它相连的（已找到的）所有有效的顶（相连条件为：两平面顶点的最近距离<50mm），则为梁；若该梁位于ith顶和jth顶中间，则比较该梁的是否与这两个顶的任意一个相连（两平面顶点的最近距离<50mm）；若满足，则jth顶作为有效顶。

- 若没有找到有效的顶，则以面积最大和高度最高为标准选取两个顶；

- 将所有有效顶之间的竖直平面（梁）加入有效平面（以免顶和顶之间有斜的梁，而产生空洞，影响与地面取最大的交集的外轮廓）。

- bool FindRoomVOI( std::vector<std::vector<cv::Point3f>> & scene_plane_xyz,

std::vector<cv::Point3f> & scene_plane_center,

const int *filtered_scene_ground_idx,

const std::vector<int> &idx_available_ceiling,

const std::vector<std::vector<cv::Point3f>>& scene_plane_vertices,

std::vector<std::vector<cv::Point2f>> &contour_lines)

- 输入（输出）：

- std::vector<std::vector<cv::Point3f>> & scene_plane_xyz：平面点云；

- std::vector<cv::Point3f> & scene_plane_center：平面中心；

- 输入：

- const int *filtered_scene_ground_idx：最优的地面编号；

- const std::vector<int> &idx_available_ceiling：有效的顶的编号；

- const std::vector<std::vector<cv::Point3f>>& scene_plane_vertices：所有平面的顶点；

- 输出：

- std::vector<std::vector<cv::Point2f>> &contour_lines：找到的房间VOI在xoy平面投影后，其墙面（即在xoy投影得到的线段）的两个端点(未使用，可后期优化，结果应用于其它切割墙面的算法（即依据VOI得到每个墙面的两个端点来选择真实墙面内的点云）)。

- 思路：

- 先根据找到的有效顶，确定xyz最值（主要看xy）;

- 将有效顶投影到xoy，并转化为2D图像；

- 将最优地面投影到xoy，并转化为2D图像；

- 将顶和地的2D图像取交集，得到新的灰度图像；找到面积最大且包含扫描点的最外层轮廓（点集）；

- 切割地面：保留在轮廓内的点云。

- bool CutWall(std::vector<std::vector<cv::Point3f>> & scene_plane_xyz,

const std::vector<cv::Point3f> & scene_plane_normals,

std::vector<cv::Point3f> & scene_plane_center,

const int *filtered_scene_ground_idx,

const std::vector<int>& scene_wall_idx,

const std::vector<std::vector<cv::Point3f>>& scene_plane_vertices)

- 输入（输出）：

- std::vector<std::vector<cv::Point3f>> & scene_plane_xyz：平面点云；

- const std::vector<cv::Point3f> & scene_plane_normals：平面法向；

- std::vector<cv::Point3f> & scene_plane_center：平面中心；

- const int *filtered_scene_ground_idx：最优的地面编号；

- const std::vector<int> & scene_wall_idx：墙的编号；

- const std::vector<std::vector<cv::Point3f>>& scene_plane_vertices：所有平面的顶点。

- 思路：

- 将房间（即所有平面）按照某一墙面的朝向转正（xoz），旋转地面，得到地面的xy的最值，确定在xoy上房间的VOI投影（每条边距扩大300mm）；

- 判断所有平面的点在xoy上的投影是否在房间VOI的投影范围内，并保留内部点，即切割平面。